# Steuerwerk

## Fähigkeiten / Materialien

- hat Notizpapier

- sagt den anderen, was zu tun ist

- arbeitet Befehle gemäss untenstehender Checkliste ab

## Aktionen

- setzt den Befehlswerk auf Speicheradresse 1:
«Befehlswerk, setz deine Speicheradresse auf 1!»

- gibt Stoppuhr (sofern vorhanden) einen Impuls:
«Stoppuhr, neue Runde starten!»

- fragt Befehlswerk nach der Adresse:
«Befehlswerk, wie lautet deine Speicheradresse?»

- ruft Speicherwerk die erhaltene Speicheradresse zu:
«Speicherwerk, Speicheradresse …!»

- beﬁehlt Systembus, den Speicherinhalt abzuholen:
«Systembus, hole Speicherinhalt vom Speicherwerk zu mir.»

- ruft Speicherwerk die 2. Ziffer des Speicherinhalts zu:
«Speicherwerk, Nummer …!»

- ruft Dekodierwerk die 1. Ziffer des Speicherinhalts zu:
«Dekodierwerk, Nummer …!»

- führt den vom Dekodierwerk erhaltenen Befehlssatz aus:
 dekodierten Befehl vorlesen

- weist das Befehlswerk an, seinen Wert zu erhöhen:
«Befehlswerk, Zahl erhöhen!»

- geht wieder zu Punkt 2

# Befehlswerk

## Fähigkeiten / Materialien

- hat Stift und Notizpapier

- kann auf dem Notizblatt eine Speicheradresse schreiben oder überschreiben

- kann auf Befehl die Speicheradresse auf seinem Blatt 
um 1 erhöhen

- kann auf Befehl die Speicheradresse auf seinem Blatt auf den mitgeteilten Wert setzen

## Aktionen

- wartet auf Befehl vom Steuerwerk

- erhöht seine Speicheradresse um 1 oder ersetzt diese durch den mitgeteilten Wert

- quittiert die Aktion mit: «Fertig!»

oder

- wartet auf Befehl vom Steuerwerk

- teilt die Speicheradresse dem Steuerwerk mit

# Speicherwerk

## Fähigkeiten / Materialien

- hat Speicher-Karten

- verwaltet den Speicher für Lese- oder Schreibzugriffe

## Aktionen

- wartet auf Speicheradresse vom Steuerwerk

- wenn die zugerufene Speicheradresse 0 ist, gibt es nichts zu tun

- sucht im Speicher nach dem Blatt mit der entsprechenden Speicheradresse

- legt das Speicheradressenblatt vor sich auf das Pult

- quittiert die Aktion mit: «Fertig!»

- wartet, bis der Systembus seine Aufgabe erledigt hat

- legt danach das Speicheradressenblatt wieder im Stapel ab

# Systembus

## Fähigkeiten / Materialien

- hat Stift

- kann Zahlen auf den Notizblättern der anderen lesen

- kann Zahlen auf die Notizblätter der anderen schreiben oder überschreiben

- kann die Speicherinhalte der Speicheradressen lesen

- kann die Speicherinhalte der Speicheradressen überschreiben

- Wichtig! Der Systembus schreibt auf Zettel, er verschiebt keine Zettel!

## Aktionen

- wartet auf Befehl vom Steuerwerk

- führt Datentransport aus, d.h. schreibt oder überschreibt die Zahl auf dem gewünschten Notizblatt oder überschreibt den Speicherinhalt einer Speicheradresse

- quittiert die Aktion mit: «Fertig!»

# Dekodierwerk

## Fähigkeiten / Materialien

- hat Befehlstreifen

- dekodiert Programm-Befehle, die vom Steuerwerk kommen

## Aktionen

- wartet auf Befehlsnummer vom Steuerwerk

- falls bereits ein Befehlstreifen beim Steuerwerk liegt, nimmt er den Befehlstreifen wieder zurück

- sucht im Stapel nach dem Befehlstreifen mit der entsprechenden Befehlsnummer

- gibt den Befehlstreifen dem Steuerwerk

- quittiert die Aktion mit: «Fertig!»

# Rechenwerk

## Fähigkeiten / Materialien

- hat Stift und ein Notizblatt, das mit einem Strich in zwei Hälften unterteilt wird – die eine Hälfte ist die «Register 1» die andere Hälfte ist die «Register 2» [Bitte so eintragen!]

- kann zwei Zahlen addieren, dazu wird der Inhalt von Register 1 mit dem Inhalt von Register 2 addiert

  - Resultat wird in Register 2 geschrieben

- kann zwei Zahlen vergleichen, dazu wird der Inhalt von Register 1 mit dem Inhalt von Register 2 verglichen:

  - sind beide Zahlen gleich, so wird der Inhalt von Register 2 mit 01 überschrieben

  - sind die Zahlen unterschiedlich, wird der Inhalt von Register 2 mit 00 überschrieben

## Aktionen

- wartet auf Befehl vom Steuerwerk

- führt den Befehl aus

- quittiert die Aktion mit: «Fertig!»

# Stoppuhr

## Fähigkeiten / Materialien

- hat Stift, Uhr und Notizpapier

- stoppt die Zeit, die für die Abarbeitung der Runden erforderlich ist und notiert sie auf seinem Notizblatt

## Aktionen

- notiert auf Befehl vom Steuerwerk die aktuelle Zeit

- berechnet falls möglich die Zeit, die für die vergangene Runde benötigt wurde

- quittiert die Aktion mit: «Fertig!»

# Bildschirm

## Fähigkeiten / Materialien

- hat Notizpapier

- empfängt Zahlen vom Systembus

- zeigt die Zahl auf dem Notizblatt allen in der Gruppe

## Aktionen

- wartet, bis der Systembus auf seinem Notizblatt etwas notiert hat

- hält das Blatt für die ganze Gruppe sichtbar hoch (für einige Sekunden)

- quittiert die Aktion mit: «Fertig!»

----------------------------------------------------------------------------------

# Benutzer

## Fähigkeiten / Materialien

- hat Stift und Notizpapier

- kann eine Zahl auf einem Blatt notieren

## Aktionen

- notiert auf Befehl vom Steuerwerk eine Zahl

- quittiert die Aktion mit: «Fertig!»

Speicheradresse 1

1A

(Programm 1)

Speicheradresse 3

2C

(Programm 1)

Speicheradresse 2

3B

(Programm 1)

Speicheradresse 4

4C

(Programm 1)
Speicheradresse 5

50

(Programm 1)

Speicheradresse 7

00

(Programm 1)

Speicheradresse 6

00

(Programm 1)

Speicheradresse 8

00

(Programm 1)
Speicheradresse 9

00

(Programm 1)

Speicheradresse B

42

(Programm 1)
Speicheradresse A

23

(Programm 1)

Speicheradresse C

00

(Programm 1)
Speicheradresse 1

6A

(Programm 2)

Speicheradresse 3

1A

(Programm 2)

Speicheradresse 2

6B

(Programm 2)

Speicheradresse 4

3B

(Programm 2)
Speicheradresse 5

2C

(Programm 2)

Speicheradresse 7

50

(Programm 2)

Speicheradresse 6

4C

(Programm 2)

Speicheradresse 8

00

(Programm 2)
Speicheradresse 9

00

(Programm 2)

Speicheradresse B

42

(Programm 2)
Speicheradresse A

23

(Programm 2)

Speicheradresse C

65

(Programm 2)
Speicheradresse 1

6A

(Programm 3)

Speicheradresse 3

7C

(Programm 3)

Speicheradresse 2

1A

(Programm 3)

Speicheradresse 4

80

(Programm 3)
Speicheradresse 5

2B

(Programm 3)

Speicheradresse 7

50

(Programm 3)

Speicheradresse 6

4B

(Programm 3)

Speicheradresse 8

00

(Programm 3)
Speicheradresse 9

00

(Programm 3)

Speicheradresse B

73

(Programm 3)
Speicheradresse A

16

(Programm 3)

Speicheradresse C

32

(Programm 3)
Speicheradresse 1

1A

(Programm 4)

Speicheradresse 3

2A

(Programm 4)

Speicheradresse 2

3C

(Programm 4)

Speicheradresse 4

4A

(Programm 4)
Speicheradresse 5

7B

(Programm 4)

Speicheradresse 7

50

(Programm 4)

Speicheradresse 6

80

(Programm 4)

Speicheradresse 8

00

(Programm 4)
Speicheradresse 9

00

(Programm 4)

Speicheradresse B

10

(Programm 4)

Speicheradresse A

00

(Programm 4)

Speicheradresse C

02

(Programm 4)

Befehlssatz (Microcode) [in Streifen schneiden]

Befehl 1:

- «Systembus, bring Zahl vom Speicherwerk zum Rechenwerk, Register 2.»

Befehl 2:

- «Systembus, bring Zahl vom Rechenwerk, Register 2 zum Speicherwerk, aufliegende Speicheradresse.»

Befehl 3:

- «Systembus, bring Zahl vom Speicherwerk zu Rechenwerk, Register 1.»

- «Rechenwerk, addieren und Resultat in Register 2 schreiben.»

Befehl 4:

- «Systembus, bring Zahl vom Speicherwerk zum Bildschirm.»

Befehl 5:

- «An alle, das Programm ist fertig.»

Befehl 6:

- «Benutzer, gib eine Zahl ein.»

- «Systembus, bring Zahl vom Benutzer zum Speicherwerk, aufliegende Speicheradresse.»

Befehl 7:

- «Systembus, bring Zahl vom Speicherwerk zum Rechenwerk, Register 1.»

- «Rechenwerk, vergleichen.»

Befehl 8:

- «Systembus, hol Zahl vom Rechenwerk, Register 2 zu mir.»

- Nur falls diese Zahl gleich 00: «Befehlswerk, setze Speicheradresse auf 0.»